Таблица сроков действий батарей SAMYUNG ENC CO

Таблица сроков действий батарей Samyung enc co

| Продукт |  | Срок продолжительности батареи (лет) |
| --- | --- | --- |
| АРБ | SEP-406 (SEB-04) | 4 |
|  | SEP-500 (SEP-05) | 5 |
| РЛО | SAR-9 (SW-D02) | 5 |
| АИС | SAR-16 (SEB-02) | 5 |
| УКВ | STV-160 | 5 |

Требование к АКБ ГМССБ по районам плавания

Для района А1 (из расчета 1 УКВ с ЦИВ, приемник ГНСС, аварийное освещение) Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение

1 ч. (+ коэффициент старения 1,4)

10.691 Ач

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 6 часов (+ коэффициент старения 1,4)

24.498 Ач

Для района А2 (из расчета 1 ПВ/КВ радиоустановка 150W, 2 УКВ морская радиостанция без внешнего пульта управления, Инмарсат ГМССБ (трансивер, терминал сообщений, принтер), контроллер ССОО/ОСДР, приемник ГНСС, аварийное освещение)

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 1 ч. (+ коэффициент старения 1,4)

60.240 Ач

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 6 часов (+ коэффициент старения 1,4)

156.910 Ач

Для района А3 (комплектация 1) (из расчета 1 ПВ/КВ радиоустановка 150W, 2 УКВ морская радиостанция без внешнего пульта управления, 2 Инмарсат ГМССБ (трансивер, терминал сообщений, принтер), контроллер ССОО/ОСДР, приемник ГНСС, аварийное освещение)

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 1 ч. (+ коэффициент старения 1,4)

76.171 Ач

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 6 часов (+ коэффициент старения 1,4)

199.490 Ач

Для района А3 (комплектация 2) (из расчета 1 ПВ/КВ радиоустановка 150W с радиотелексом, 2 УКВ морская радиостанция без внешнего пульта управления, 1 Инмарсат ГМССБ (трансивер, терминал сообщений, принтер), контроллер ССОО/ОСДР, приемник ГНСС, аварийное освещение)

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 1 ч. (+ коэффициент старения 1,4)

74.255 Ач

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 6 часов (+ коэффициент старения 1,4)

194.370 Ач

Для района А4 (из расчета 2 ПВ/КВ радиоустановка 150W с радиотелексом, 2 УКВ морская радиостанция без внешнего пульта управления, 1 Инмарсат ГМССБ (трансивер, терминал сообщений, принтер), контроллер ССОО/ОСДР, аварийное освещение)

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 1 ч. (+ коэффициент старения 1,4)

114.690 Ач

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 6 часов (+ коэффициент старения 1,4)

302.430 Ач

Таблица сроков действий батарей Tron

Таблица сроков действий батарей Tron

| Продукт |  | Срок хранения (мес.) | Срок службы (лет) | Всего (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРБ | Tron 30s | 12 | 4 | 5 |
|  | Tron 40s/Tron 40GPS | 12 | 5 | 6 |
|  | Tron 60S/Tron 60 GPS | 24 | 5 | 6 |
|  | Tron 40s mkII/ Tron 40s GPS mkII | 12 | 5 | 7 |
|  | Tron 45 SX | 12 | 5 | 6 |
|  | Tron S-VDR | 12 | 5 | 6 |
|  | Tron 40VDR | 30 | 5 | 7,5 |
| РЛО | Tron SART | 12 | 4 | 5 |
|  | Tron SART20 | 18 | 5 | 6,5 |
|  | Tron AIS-SART | 18 | 5 | 6,5 |
| УКВ | Tron VHF | 12 | 4 | 5 |
|  | Tron TR20 GMDSS | 18 | 5 | 6,5 |

Зарядные устройства для АКБ ГМССБ

Автоматические зарядные устройства для аккумуляторов ГМССБ должны отвечать общим требованиям, изложенным в правиле IV/13 СОЛАС-74, и резолюции ИМО A.694(17), а также соответствовать нижеприведенным требованиям:

Зарядное устройство должно быть способно заряжать полностью разряженные аккумуляторные батареи до минимально необходимой емкости в течение 10 часов.

Зарядное устройство должно быть способно поддерживать аккумуляторы в надлежащем заряженном состоянии, как предписано изготовителем.

Подаваемые напряжение и ток всегда должны быть в допустимых пределах, предписанных изготовителем, с учетом температуры окружающей среды, при которой аккумулятор может находиться на судне. Должна быть предусмотрена защита от перезарядки или разрядки аккумулятора из-за возможной неисправности зарядного устройства.

Автоматическое зарядное устройство должно иметь визуальную индикацию того, что оно включено. Индикация напряжения аккумулятора и тока заряда/разряда должна быть доступна на ходовом мостике.

Должны быть предусмотрены звуковая сигнализация и визуальная индикация в месте, откуда обычно осуществляется управлением судном, указывающие на то, что напряжение или ток зарядки выходят за пределы, установленные изготовителем. Возможность отключения этой сигнализации и индикации должна отсутствовать. При срабатывании сигнализации должно быть возможным только выключение звука вручную. Сигнал тревоги и индикация должны автоматически сбрасываться после восстановления нормальных условий зарядки. Неисправность системы сигнализации не должна прерывать зарядку или разрядку аккумуляторов.

Автоматическое зарядное устройство должно быть готово к работе в течение 5 секунд после включения или после перерыва в подаче электроэнергии.

Автоматическое зарядное устройство должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы оно было защищено от повреждений, возникающих в результате отсоединения аккумуляторов или, при отсоединенном аккумуляторе, короткого замыкания клемм подключения аккумулятора. Если эта защита обеспечивается электронными средствами, то она должна автоматически сбрасываться после устранения обрыва или короткого замыкания.

Таблица сроков действий батарей NSR

Таблица сроков действий батарей NSR

| Продукт | Партномер | Срок годности |
| --- | --- | --- |
| NVR-9000 | Battery in DAU (NBT900) | 4 years |
|  | Underwater acoustic beacon in FPC | 3 years |
|  | Hydrostatic release unit (NHR-100) & Cable cutter (NCC-100) | 2 years |
|  | Battery in FFC (NBT400) | 5 years |
| NEB-1000 | Battery NBT300 | 5 years |
| NEB-2000C | Battery NBT400 | 5 years |
| NEB-1000/NEB-2000C | Hydrostatic release unit (NHR-100) | 2 years |
| NTW-1000 | Battery NBT200 | 4 years |
| NAS-1000/NRT-1000 | Battery NBT100 | 5 years |

Основные показатели АКБ:

- Емкость

- Напряжение

- Габариты

- Вес

- Стоимость

- допустимая глубина разряда

- срок службы

- КПД

- диапазон рабочих температур

- допустимый ток заряда и разряда.

Также, необходимо учитывать, что все характеристики производитель дает при определенной температуре — обычно 20 или 25°С.

Маркировка АКБ

По стандарту ГОСТ маркировка батареи 6СТ-55N несет следующую информацию:

6 - число последовательно соединенных аккумуляторов в батарее, характеризующих ее номинальное напряжение (12 В);

СТ - назначение батареи по функциональному признаку (стартерная); 55 - номинальная емкость в ампер-часах;

N - конструкторско-технологическое исполнение: (N - с нормальным расходом воды; L - с малым расходом воды; VL - с очень малым расходом воды; VRLA - с регулирующим клапаном).

По стандарту DIN маркировка 5 74 012 068 несет следующую информацию: 5 - цифра, показывающая «порядок» значения емкости;

(5 - до 100 А*час, 6 - от 100 до 200 А*час, 7 - свыше 200 А*час);

74 - емкость 74 А*час;

012 - заводское обозначение типа корпуса, из которого следуют габариты корпуса, тип крепления, расположение выводов;

068 - ток пуска 680 А по стандарту EN.

Таблица соответствия блоков питания

Таблица соответствия блоков питания

| п/н | Оборудование | Тип батарей | Кол-во на издел ие | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиолокационные ответчики |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ACR Pathfinder 3 SART | 2714.4 | 1 |  |  |
| 2. | Rescuer SART KANNAD | LSH20 | 2 |  |  |
| 3. | Rescuer SART/Debeg-5900 | BBA0720 | 1 |  |  |
| 4. | SART RT9-3 | 80-D160 | 1 |  |  |
| 5. | SAR-9 | SEB-02(SW-D02) | 1 |  |  |
| 6. | McMurdo S4 | MCM 86-630A | 1 |  |  |
| 7. | SAILOR SART II | MCM 86-630A | 1 | McMurdo S4 Kannad Marine RFD S4 |  |
| 8. | Jotron SART20/AIS-SART | JTR 82615 | 1 |  |  |
| 9. | Tron SART | JTR 96978 | 1 |  |  |
| 10. | Дрейф | LSH20 | 3 |  |  |
| 11. | Дюйм С | ЖКУМ3.089.003 | 1 | В составе LSH-14 |  |
| 12. | Муссон -502 | Белка-2 |  | 2 шт Li-SOCl2 |  |
| 13. | Сигма С | LS 14500 | 5 |  |  |
| 14. | Курс |  |  | 2 шт LSH-20 |  |
| Аварийные радиобуи |  |  |  |  |  |  |
| 1. | McMurdo E3A | MCM 82-215-001B | 1 |  |  |
| 2. | McMurdo E5 Smartfind | 82-939 (9V) 82-970A | 1 |  |  |
| 3. | Saracom EB-10 | Белка-4/EB-96 | 1 |  |  |
| 4. | МП-406 | LSH-20 |  | 6 шт |  |
| 5. | SATELLITE2 406/RLB-32 | 1096 (ACR) | 1 |  |  |
| 6. | SE406-II | 82-970A | 1 |  |  |
| 7. | SGE406-II | 82-970A | 1 |  |  |
| 8. | SEP-406 | SEB-04 | 1 |  |  |
| 9. | SEP-500 | SEB-05 | 1 |  |  |
| 10. | TRON 40S MkII | Х-83056 | 1 | В составе LSH-14 |  |
| 11. | Tron 60S | X-86225 | 1 |  |  |
| 12. | АРБМ-406Н | ЯД5.087.976 | 1 |  |  |
| 13. | NSR NEB-1000 | NBT300 | 1 |  |  |
| 14. | Афалина | ЯД4.079.048 |  | 9 шт LSH-20 |  |
| 15. | АСНАП-М исполнение 01 | БП-420 | 1 | В составе LSH-20 |  |
| Портативные радиостанции |  |  |  |  |  |  |
| 1. | IC-GM1500E/R | CM-176 (снята с произ-ва) | 1 | Аварийная |  |
| 2. | IC-GM1500E/R | CM-165 (снята с произ-ва) | 1 | Перезаряжаемая |  |
| 3. | IC-GM1600E/R | ВР-234 | 1 | Аварийная |  |
| 4. | IC-GM1600E/R | ВР-224 | 1 | Перезаряжаемая |  |
| 5. | Tron VHF/AIR | JTR 93002 (снята с пр-ва) | 1 | Аварийная |  |
| 6. | Tron VHF/AIR | JTR 93003 | 1 | Перезаряжаемая |  |
| 7. | Tron TR20 | JTR 80060 | 1 | Аварийная |  |
| 8. | Tron TR20 | JTR 80059 | 1 | Перезаряжаемая |  |

| 9. | Tron TR30 | JTR 87086 | 1 | Аварийная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Tron TR30 | JTR 87087 | 1 | Перезаряжаемая |
| п/н | Оборудование | Тип батарей | Кол-во на изде-л ие | Комментарий |
| 11. | Sailor VHF SP3520 | B3501 | 1 | (к ATEX SP3540 не подходят) Аварийная Primary Battery Lithium |
| 12. | Sailor VHF SP3510 SP3515 SP3520 SP3550 | B3502 | 1 | Литиевая перезаряжаемая батарея |
| 13. | Sailor VHF SP3540 ATEX | B3503 | 1 | Аварийная |
| 14. | Sailor VHF SP3530 SP3540 SP3560 | B3504 | 1 | Литиевая перезаряжаемая батарея Li-ion ATEX |
| 15 | Firefighter radio SP3965 | B3906 | 1 | Перезаряжаемая батарея Красная |
| 15. | STV-160 | SPL-80 | 1 | Аварийная |
| 16. | STV-160 | SPN-72 | 1 | Перезаряжаемая |
| 17. | SR-102R | 1066 | 1 | Аварийная |
| 18 | NTW-1000 | NBT200 | 1 | Аварийная |
| 19 | NTW-1000 | NTB200C | 1 | Перезаряжаемая |

Источники питания

Условия обеспечения питанием радиооборудования от аварийного источника электрической энергии в случае прекращения ее подачи от основных источников электроэнергии, регламентируется частью XI "Электрическое оборудование" Правил классификации и постройки морских судов.

На каждом судне должен быть предусмотрен резервный источник электрической энергии для питания радиоустановок, обеспечивающих радиосвязь при бедствии и в целях безопасности в случае выхода из строя основного и аварийного судовых источников электрической энергии.

Навигационное оборудование, установленное на судне, должно быть обеспечено питанием от основного и аварийного источников электрической энергии.

Все навигационное оборудование (за исключением системы управления курсом или траекторией судна), рассчитанное на питание электрической энергией, должно получать питание по отдельным фидерам от одного общего щита навигационного оборудования, а также должно быть обеспечено питанием от аварийного источника электрической энергии. Щит навигационного оборудования должен получать питание от главного распределительного щита и аварийного распределительного щита (при его наличии)

Система управления курсом судна и система управления траекторией судна должны получать питание по отдельным фидерам, проложенным разными трассами от силовых цепей рулевого привода в румпельном помещении или непосредственно от шин распределительных устройств, питающих эти силовые цепи. На распределительном щите навигационного оборудования должны быть предусмотрены автоматические выключатели на отходящих линиях к каждому виду навигационного оборудования. Подключение к щиту навигационного оборудования потребителей, не имеющих отношения к навигационному оборудованию, не допускается.

Емкость батареи, являющейся переходным источником электрической энергии, должна быть достаточной для обеспечения в течение 30 мин питания судовой системы охранного оповещения, требуемой частью IV «Радиооборудование», а также аппаратуры АИС и оборудования системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии, требуемых частью V «Навигационное оборудование» Правил по оборудованию морских судов.

Область применения СОЛАС

Таблица  — эксплуатационные требования для категорий кораблей/плавучих средств согласно СОЛАС V

|  | Категория корабля/плавучего средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CAT 3 | CAT 2 | CAT 1 |
| Размер корабля/плавучего средства | < 500 рт | 500 рт до <10000 рт и ВСС < 10000 рт | все корабли/плав. средства ≥10000 рт |
| Минимальный эффективный диаметр экрана индикатора | 180 мм | 250 мм | 320 мм |
| Минимальная площадь экрана индикатора | 195 мм х 195 мм | 270 мм х 270 мм | 340 мм х 340 мм |
| Автоматический захват целей на сопровождение | — | — | да |
| Минимальное количество сопровождаемых целей | 20 | 30 | 40 |
| Минимальное количество активизированных целей АИС | 20 | 30 | 40 |
| Минимальное количество пассивных целей АИС | 100 | 150 | 200 |
| Проигрывание манёвра | — | — | да |

Таблица сроков службы основных узлов РЛС

Таблица сроков службы основных узлов РЛС

| Узел | Тип | Средний срок службы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатель антенны щеточный | Все типы | Мотор- редуктор, 10000 ч |  |
| Графитовая щетка | Х-диапазон | 2000 ч | При замене магнетрона проверить износ щетки. При обнаружении износа – заменить. |
| Магнетрон | Х-диапазон, 12 кВт | 7000 ч | Проверить количество часов работы при передаче. После замены обнулить показания времени |
|  | Х-диапазон, 25 кВт | 7000 ч |  |
|  | S-диапазон, 30 кВт | 3000 ч |  |
| Холодный катод. Лампа дневного света дисплея |  | 50 000 ч (25°С) 35 000 ч (50°С) | Заменить, если яркость изображения станет неравномерной или слишком низкой. |
| ЖКД в сборе |  | 50 000 ч (25°С) |  |